- 目的

- 为确保本公司洁净车间达到规定要求，必须对洁净室（区）内使用的工艺用气净化处理加以控制，特制定本规定。

- 范围

- 本规定适用于公司所有洁净车间工艺用气的控制与管理。

- 职责

  - 生产部

    - 负责编制《空气压缩机操作规程》。

    - 空气压缩机的清洁与维护,储罐和输送管道的清洗、消毒。

- 工作程序

  - 洁净车间内使用的工艺用气必须进行净化处理，经净化处理后的压缩气体各项指标应符合YY0033-2015标准要求。

  - 空气压缩机由专人操作，并按维护保养规程进行清洁和保养。

  - 用气操作员每天必须检查管道是否有漏气现象；操作中出现故障应立即关闭进气阀并报修。

  - 压缩气体净化内容主要为：滤除尘埃粒子、水、油、菌等，操作员应定期检查油、水排放情况并做好设备使用记录，以便及时更换滤网等部件，确保过滤效果。

  - 气体净化系统首次使用前，质量部应对其净化效果进行验证，满足相关要求方可投入使用。

  - 正常使用时，质量部每季度（至少）对压缩气体净化情况进行监控，遇有不符合情况应及时通知生产部处理并跟踪，直至气体质量满足使用要求。

- 相关文件

- 无

- 相关记录

  - 《空压机运行记录》QR-MD-032

- 免责声明：

- 模板内容仅根据当前法规及行业常规实践经验进行编写，仅供参考使用。

- 质量管理体系的合规需要结合公司实际情况、体系文件、体系运行记录/文档等综合考虑，企业直接采用不代表合规，请根据最新法规及公司实际工作流程等进行补充、细化和调整，并有效运行质量管理体系。