- 目的

- 规范实验室废弃物的管理，维护正常的实验室工作秩序，防止意外事故的发生，减少或避免危险废弃物对实验室工作人员造成危害以及环境的污染。

- 范围

- 适用于实验室废弃物的收集、搬运、储存和安全管理，依照有关环境保护的法律、行政法规和国家有关规定执行。

- 职责

  - 研发部负责本规范的制定和监督执行。

  - 实验室人员

    - 负责将废弃物分类投放于对应的废弃物收集桶，对于危险废弃物应减害处理后，再投放；

    - 负责实验室废弃物的管理，含收集、分类存放、协助集团委外处理。

- 定义

- 实验室废弃物：指实验室日常工作中产生的，已失去使用价值的气态、固态及盛装在容器内的液态物品。实验室废弃物分为一般废弃物和危险废弃物。

- 一般废弃物：指除危险废弃物意外的可回收或不可回收的废弃物。

- 危险废弃物：指列入国家危险废弃名录或者根据国家规定的危险废弃物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废弃物。

- 内容

  - 一般废弃物的处理

    - 废弃物清理规定：见《实验室清洁管理规范》

    - 实验人员把一般废弃物按种类分类收集，并把当天的一般废弃物运送到集团指定废弃物收集点。

  - 实验室收集的危险废弃物分类（见表1）：

- 表1 危险废弃物分类

| 废弃物名称 | 废弃物类别 | 废弃物代码 |
| --- | --- | --- |
| 化学药剂包装容器 | HW49 | 900-041-49 |
| 医疗废弃物 | HW01 | 900-001-01 |
| 研发有机废液 | HW49 | 900-047-49 |

  - 危险废弃物储存容器要求

    - 应当使用符合白哦准的容器盛装危险废弃物。

    - 盛装危险废弃物的容器材质要于危险废弃物相容（不相互反应）。

    - 装载危险废弃物的容器及材质要满足相应的轻度要求。

    - 装载危险废弃物的容器必须完好无损。

    - 固体危险废弃物可用防漏胶袋等盛装。

  - 危险废弃物的警示标识

- 对危险废弃物的容器和包装物以及收集储存、运输、处置危险废弃物的设施、场所必须设置危险废弃物识别标志。危险废弃物标签上文字字体为黑体、底色为醒目的桔黄色。（详细内容见附件一：《危险废弃物识别标志式样》 ）。

    - 危险废弃物标签应稳妥地贴在包装容器或包装袋地适当位置，并不被遮盖或污染使其上地资料清晰易读。

    - 危险废弃物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。

  - 危险废弃物的处理规定

    - 禁止将危险废弃物混入非危险废弃物中贮存。

    - 在实验过程中产生的各种危险废弃物特性分类收集，不能相互混合的废液要分开存放，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废弃物。

    - 装载液体危险废弃物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。

    - 实验人员将收集好的危险废弃物放在指定的位置（严禁在贮存设施以外堆放危险废弃物）。

    - 危险废弃物大约装到8成满时。实验室人员运送到集团指定的协作单位来处理，并填《实验室危险废弃物管理台账》。记录上须注明危险废弃物的名称、规格、数量、处理日期、执行人。

    - 在废弃物处理后，危险废弃物转移联单应继续保留三年。

    - 从事实验废弃物收集、运送、贮存、管理等工作人员应当接收相关法律知识、安全防护以及紧急处理等知识的培训。

- 相关文件

  - 研发实验室管理规范（MS-02-002)

  - 危险品管理规范XX-QS-010

  - 实验室清洁管理规范 XX-QS-024

- 相关记录

  - 实验室危险废弃物管理台账QR-QC-055

  - 危险品使用汇总清单  QR-MD-025

- 免责声明：
模板内容仅根据当前法规及行业常规实践经验进行编写，仅供参考使用。
质量管理体系的合规需要结合公司实际情况、体系文件、体系运行记录/文档等综合考虑，企业直接采用不代表合规，请根据最新法规及公司实际工作流程等进行补充、细化和调整，并有效运行质量管理体系。