| - 修改页 - 文件编号; - 修改条款; - 修改内容; - 修改人/日期; - 生效日期. - {版本号}; - NA; - 首次发放; - （张三/2021年1月1）; - （2021年1月10日）. |
| --- |
| 编 制 | 审 核 | 分 发 部 门 会 签 |  |  |  |  |  | 批 准 |
|  |  | □业务部 | □研发部 | □采购部 | □生产部 | □质量部 | □行政部 |  |
| {编制人签名} | {审核人签名} | {业务部负责人签名} | {研发部负责人签名} | {采购部负责人签名} | {生产部负责人签名} | {质量部负责人签名} | {行政部负责人签名} | {批准人签名} |
| - 目的 本程序旨： - 规范员工使用适宜的方法对产品进行标识，以防止不同类别、不同检验状态的产品在接收、生产、交付和安装等各个过程中被混用和错用； - 规定产品追溯范围、程度、标识和必要的记录。 - 范围 适用于本公司物料、半成品和成品的标识及检验状态标识。 - 职责 - 生产部：负责对生产现场的不合格来料、半成品及成品进行标识、隔离，防止误用； - 仓库管理员：负责对在库的来料、半成品、成品进行标识； - 质量部：负责制定、实施检验和试验状态标识的办法，监督检查各执行部门的产品的标识情况；负责检验过程中产品的标识。 - 各部门：负责按照规定在生产过程中标识产品的检验状态，防止不合格中间产品流向下道工序；负责保存各自部门的产品追溯有关的记录，确保产品的可追溯性。 - 工作程序 - 产品状态标识： - 仓库划分为待检区、合格区、不合格区、返回品区、发货区、其他区。其中合格区有独立标识的“成品合格区”。 - 仓库管理员核对采购物料的信息无误后，在其包装箱或装载盒上贴“待检”标识，放入待检区；如无明确标识的应通知采购部标上规格、型号、数量及供应商等信息，确认无误后，放入待检区； - 若为客退返回品时，入库后由仓库管理人员放在返回品区，仓库管理人员负责在其包装箱或装载盒上贴“返回品”标签并签字； - 待检物料和返回品，仓库均应填写《送检通知单》，通知质量部进行检验； - 质量部在检验过程中要保护好物料的状态标识，并对检验合格的物料，在包装箱或装载盒上贴“合格”标签；对检验不合格的物料，则贴“不合格标签”。 - 仓库管理员应确保物料标识在物料的搬运、移动过程中有效的转移到目的地点。 - 产品标识的控制 - 生产部、质量部在生产、检验现场以挂牌或划线等形式划出“不合格区”、“合格品区”、“待检区”等相应的区域， - 生产或检验过程中确认为不合格品后，填写《不合格品处置单》，放入不合格品区，按《不合格品控制程序》处理； - 质量部检验监督各生产现场的标识执行情况，以防止不同类型、状态的产品混淆； - 各部门对本部门的标识进行控制，防止标识的滥用，确保各阶段标识的符合性； - 检验所用的各种印章由质量部负责管理，授权检验人员负责保管和使用，印章损坏或丢失应及时报告部门负责人进行相应的处理； - 标识的制作按照研发部制定的标签样板的具体要求执行。 - 无标识或标识不清的产品处理 需要标识的产品如无标识、标识损坏、遗失或标识不清时不能流入下道工序生产, 应及时报告质量部，质量部根据情况组织相关人员进行确认,重新检验后再做上标识 - 产品交付和安装时的标识 - 仓库根据需求信息要求进行产品出库。出库产品只能是“成品合格区”内的产品，并在产品外包装上有产品的控制号信息； - 如产品需要安装，需按相应的安装规范进行操作并填写相关记录，安装完后进行产品验收，验收后根据安装规范要求填写相应的检验记录，并注明产品的控制号与检验结果。对于检验不合格的产品，安装人员通知业务部进行处理。 - 产品的可追溯性 - 公司产品根据产品历史记录文件进行追溯，可追溯内容为5M1E信息，即人、机、料、法、环、测这六个方面的信息； - 可追溯的范围、程度、标识及必要的记录至少满足以下要求： - 关键器件可追溯至供方，成品应能追溯到第一收货人； - 生产过程可追溯到原材料、半成品、中间品、关键工序、特殊工序、生产记录及检验记录等； - 对主要原材料、中间品、半成品、产成品的追溯主要通过批号来进行，在从原材料到成品的所有过程产生的中间品、半成品都必须有标准的、唯一的批号，并有相应的记录使得物料在每道工序上的流动都能按批号进行追溯； - 质量部制定《生产历史记录管理规范》，对于公司生产历史记录，根据产品的物料批号、生产批号、产品追溯表及控制号对产品的5M1E、采购信息、销售信息进行追溯。 - 产品的说明书、标签 产品的说明书、标签必须符合相关法律法规及标准要求。 - 相关文件 - 《不合格品控制程序》（{填写文件编号}） - 《生产历史记录管理规范》（{填写文件编号}） - 相关记录 - 《送检通知单》（{填写文件编号}） - 《不合格品处置单》（{填写文件编号}） |  |  |  |  |  |  |  |  |