行业和FDA工作人员指南

高亮度汞蒸气放电灯的性能标准的适用性（21 CFR 1040.30）

文件发布日期：2005年11月6日

有关本文件的问题请联系Jerome E. Dennis（301-796-5710，jerome.dennis@fda.hhs.gov.）。

|  | 美国卫生与公众服务部 美国食品药品管理局 器械和辐射健康中心 电子产品器械分部 乳房X线照相术质量和辐射项目分部 通信、教育与辐射项目办公室 |
| --- | --- |

前言

公众意见

可在任何时间提交书面意见和建议以供本机构考虑，提交的地址为马里兰州罗克维尔市渔民巷5630号1061室（HFA-305）美国食品药品管理局文档管理部，邮编20852。

提交评论时，请参考本指导性文件的准确标题。在下一次修订或更新文件之前，本机构不会依据此类意见行事。

额外副本

可通过互联网（http://www.fda.gov/cdrh/ocer/guidance/1565.pdf）上获取额外副本，或者通过传真接收本文件，向dsmica@fda.hhs.gov发送电子邮件请求接收指南的电子副本，或者发送传真请求（301-847-8149）以接收硬拷贝。请使用文件编号（1565）以识别您请求的指南。

行业和FDA工作人员指南

高亮度汞蒸气放电灯的性能标准的适用性（21 CFR 1040.30）

本文件代表了美国食品药品管理局（FDA）对该主题的现有观点。它既不创建或赋予任何人权利，也不对FDA或公众具有任何约束力。如果其他方法满足适用法令和法规的要求，也可以使用该方法。如果您希望讨论替代方法，请联系FDA负责实施本指南的员工。如果您无法确定适当的FDA员工，请致电本指南书名页上列出的适当电话号码。

引言

本文件的目的是为高亮度汞蒸气放电灯（HID）的制造商和进口商以及FDA的进口工作人员提供指导。本指南澄清了FDA的意图是21 CFR 1040.30中有关HID灯的性能标准仅适用于通用照明目的的灯具。通用照明包括体育馆、礼堂和商店的照明。

FDA的指导性文件，包括本指南，不会建立任何具有法律强制力的责任。相反，指南描述了本机构当前对该主题的思考，并且应被视为建议，除非其中引用了具体的监管或法定要求。本机构的指南中使用的“应该”一词应指建议或推荐做某事，而非要求做某事。

背景

高亮度汞蒸气放电灯是什么？

高亮度汞蒸气放电灯由一根石英放电管组成，放电管封装在硬玻璃外护套中。玻璃外护套阻挡了来自放电管的短波长紫外线辐射的传播，同时保护了放电管、内部结构和电气元件。这些灯具在外护套部分或完全损坏之后仍能继续运行，从而使紫外线辐射溢出。

暴露于此种紫外线辐射中将如何影响健康？

暴露于紫外线辐射可能造成疼痛伤害，例如光性角膜炎和红斑，也被称为雪盲症和晒斑。由于很多事件中有数十人需要急诊室治疗，FDA发布了一套辐射安全性能标准，该标准于1980年生效。绝大多数此类事件发生在学校体育馆，其中开放式固定装置中的灯具的外护套因球类或其他抛射物而损坏。伤者通常是某项体育赛事中坐在损坏的灯具下方的观众，在感觉到紫外线辐射症状之前他们通常已经坐在那里数分钟甚至数小时。

性能标准

性能标准是什么？

完整的性能标准可在21 CFR 1040.30找到。我们在本指导性文件中讨论的文本为21 CFR 1040.30（a），其内容如下：

适用性。本节的条款适用于设计、预期或宣传用于照明目的的，并且在1980年3月7日之后制造或装配的任何高亮度汞蒸气放电灯，本节（d）（1）（ii）款所述的情况除外。

FDA发布了性能标准以建立自熄型（T型）灯具的性能标准。该标准还规定了非自熄型（R型）灯具的包装，其警告称这些灯具不得用于人员聚集超过数分钟的位置。公共健康的目标是防止聚集并停留在被可能损坏的HID灯具照射位置的人员受伤，例如体育馆和礼堂。

发布

为什么某些非用于通用照明目的的高亮度汞蒸气放电灯的制造商和进口商遭遇了进口延迟？

如上文的解释，FDA打算仅将性能标准应用于通用照明目的的HID灯具，例如体育馆（见授权标准的拟定*和最终**规则的前言），并且FDA已经解释了法规自颁布起仅适用于此类产品。然而，标准使用了“照明”而非“通用照明”这一术语。这一点最近造成了一定的混淆，因为最广义的说，“照明”可以指在任何物体上投射光线。某些FDA进口专员已经在应用这一广义的解释，并扣留了设计和预期用途非通用照明的进口灯具。根据拟定和最终规则的前言的说明，这并非标准的意图。

*拟定规则见1978年4月21日的《联邦公报》（43 FR 16997）。

**最终规则见1979年9月7日的《联邦公报》（44 FR 52195）。

FDA解释称21 CFR 1040.30仅适用于预期用于通用照明灯具的高亮度汞蒸气放电灯。此类照明的目的是辅助人员在室内的视力，例如体育馆、礼堂或工业场所，人们在其中观看体育赛事、娱乐或工作。

性能标准范围之外的高亮度汞蒸气放电灯的例子有哪些？

大尺寸投影电视使用高亮度汞蒸气放电灯总成进行图像照明（图像会被投影到屏幕上）。在该类型应用中，灯具安装在电视内部，因此它们不会受到外部抛射物的影响，这与体育馆内的开放式固定装置中的灯具不同。此外，大尺寸投影电视的灯具总成安装在精密装配件中，从而保证了其能够安装在正确的位置。

我们并未将HID灯具的专业化应用和产品内部安装视为属于标准范围，例如大尺寸投影电视。

本指南的预期结果是什么？

FDA进口专员应避免就除通用照明用途以外的HID灯具索要进口单证，包括FD表2877。

该标准意图的重申应引起除通用照明用途以外的HID灯具的快速进口通关。进口商在回答进口专员的问题时可以引用本指南。

获取更多信息

您可以通过我们的电子产品辐射控制网页（http://www.fda.gov/cdrh/radhealth/mercury-vapor.html）获取有关高亮度汞蒸气放电灯要求的更多信息。

如果您对本指南有任何问题，请联系Jerome Dennis，地址为：马里兰州银泉市新罕布什尔州大道10903号美国食品药品管理局医疗器械和放射卫生中心（HFZ-240），邮编20993。