产品防护控制程序

1. 适用范围

本程序规定了采用适当的搬运方法，防止产品在搬运过程中受到损坏或降低质量特性；规定了提供合适的贮存场所和贮存条件，确保贮存物品在贮存过程中的质量，对交付前的产品进行保护和管理，防止产品在交付前发生损坏、丢失等质量问题；对产品的包装进行适当的控制，防止产品质量在交付前和交付中受到影响；规定了对交付前的产品采取有效的保护措施，确保顾客接收到标识良好、符合规定要求的合格产品。

本程序适用于本公司对原材料、半成品、成品的搬运、贮存、防护、产品的包装控制及适用于合同要求交付控制。

2. 相关文件及术语

  QP02-01   《记录控制程序》

  QP06-01   《人力资源控制程序》

QP11-01   《服务提供控制程序》

QP12-01   《标识和可追溯性控制程序》

3. 职责

3.1物资管理部负责材料的收取，配合产品制造部实现材料搬运的控制，并做好进货的原材料交付，最终产品的出库和交付搬运的管理；负责对成品的贮存和防护进行控制和实施；负责委托承运公司将产品运输至目的地；负责与顾客联系收货事宜。负责成品外包装质量检查。

3.2 产品制造部、客户服务部负责原材料、半成品的搬运；负责产品的内包装过程的控制。

3.3 质量管理部负责成品包装质量检查。

- 4.流程描述

物料控制流程图（见附图1）

5. 工作程序

5.1 搬运控制

5.1.1 进货的原材料的搬运

5.1.1.1  原材料收货时，由搬运人员从车上搬入指定仓库，一定要用原厂家的防护装置来搬运，堆放在规定的区域。

5.1.1.2原材料入库搬运，由收货库库管员按材料原包装方式用液压车及托盘进行搬运。

5.1.1.3  原材料出库时，由产品制造部、客户服务部配送员按材料原包装方式

及实际领用数量用液压车及托盘进行搬运。

5.1.1.4  液压车及托盘搬运：搬运物品高度不得超过1.5m；长度不得超过车身5公分。

5.1.1.5  在搬运过程中，要防止被锐利物刺破包装，严禁雨淋暴晒，搬运工要注意安全。

5.1.1.5  搬运后，收货库通过“外购入库单”等单据与原材料大库办好确认手续。

- 5.1.2 半成品、成品的搬运

5.1.2.1  半成品搬运：生产线选择周转盒、周转箱对半成品进行周转，材料库选择液压车、叉车及托盘进行搬运。

5.1.2.2  成品搬运：成品库对已包装好的成品，选择液压车及托盘进行搬运。

5.1.2.3 人工搬运：周转盒，每人每次不得超过6盒；周转箱，每人每次不得超过2箱。

5.1.2.4 液压车及托盘搬运：搬运物品高度不得超过1.5m，长度不得超过车身5公分。

5.1.2.5 搬运后，需在领料单及产品入库单上办好交接手续。

5.1.3 交付产品的搬运

- 5.1.3.1 交付产品由物资管理部组织人员进行搬运，搬运时要文明装卸、轻拿轻放，当有合同规定时，顾客委托公司办理邮递代运业务时，由物资管理部负责办理。

5.1.3.2 搬运前或搬运后，要在销售出库单、调拔单上办好交接手续。

- 5.1.4 在原材料、半成品、交付产品的搬运进程中按《标识和可追溯性控制程序》规定保护好产品标识，检验和试验状态标识，如有失落，相关责任人员及时恢复标识。

5.1.5 因搬运不当造成产品的质量问题由相关责任人员负责，由该职能部门的主管负责处理。

5.2 贮存和保护控制

5.2.1 入库物品的验收

5.2.1.1 原材料入库的验收

a. 新到来货，根据供货商的送货单（有采购员的签字）收货库收料员清点箱数（看箱外标签提供的名称和数量），并按实量入库。

b. 对于包装材料，收货部核对数量，与此同时IQC检验质量，双方都OK后直

接入材料库，无须打PASS；对于易耗品（免检物料），收货部核对数量和名称，OK后直接入材料库，无须打PASS；

c、收货库按照送货单提供的信息引用采购定单及时录入并打印收料通知单。

d. 收货库将物料送至供应商物料区，按正确的收料通知单打印标签，逐个清点、核实物料名称，K3编码，数量，并贴上标签。

- 收货库将贴过标签的物料拉到指定区域，然后由IQC检验。

- IQC检验通过的物料贴绿色标签，送到收货库的指定位置；检验不合格的贴红色标签，送至不良来料区。

- 5.2.1.2 半成品入库的验收

根据产品生产的特点，产品制造部、客户服务部物料配送员每天做好物料的配送上线工作并填写“领料单”的发货名称、数量等各项目。物料配送员凭合格卡、故障卡等入材料库。

5.2.1.3 最终产品的入库验收
成品库管理员凭OQC的“整机报验单”和“生产入库申请单”入库，“产品入库单”，生产部凭“产品入库单”到材料库销帐。

5.2.2 贮存条件

5.2.2.1 贮存场所:通风、干燥、无腐蚀气体的仓库。

5.2.2.2 环境要求:一般要求贮存温度为-10℃—40℃,相对湿度应小于90%。

5.2.3　根据产品的品种、规格型号、颜色、版本等进行分类、分区域堆放，并按《标识和可追溯性控制程序》的规定进行标识。

5.2.4 贮存物品建立完整的帐、物、卡管理制度，做到品种、数量、规格三清；

- 5.2.5 出库一律凭领料单/其他出库单/调拨单出库，仓库管理员按先进先出的     原则发货，对发货的物品保持产品的标识。

- 5.2.6 原材料仓库管理员对所有库存物资进行不定期检查，做好记录，以防止产品受潮，腐蚀或损坏。

5.2.7 仓库管理员按《人力资源控制程序》进行培训，合格后上岗。

5.3 包装控制

5.3.1 产品的内包装按相应的生产工艺卡进行包装，并做好记录。

5.3.2 产品在包装箱内稳固和安全，在搬运、贮存和交付过程中不受到损坏。外包装采用邮电部规定的特快传递纸箱包装。

5.3.3 包装箱内附有包装清单和合格证，并附有公司产品发货收据／保修单。客户服务部以此为依据，为用户提供保修服务。

5.3.4 质量管理部OQC负责对成品的内包装质量进行检查。

- 5.3.5物资管理部的发货室负责产品装箱质量的检查，交付前在包装箱外标注收货地址、收货人及收货单位，并保护好包装标识，防止破坏。

5.3.6 包装记录按《记录控制程序》进行管理。

5.4 交付控制

- 5.4.1当合同要求时，由物资管理部负责将保护产品质量的措施按《服务提供控制程序》延续到交付的目的地。

- 5.4.2成品库仓管员在产品交付前，按贮存和防护控制要求做好产品短期防护，以防止产品损坏；产品发运前须进行外观检查，交付时，按计划调度部开具的发货通知单通知发货。

- 5.4.3 委托外单位运输时，物资管理部负责对运输单位的质量保证能力进行验

- 证，合格后，双方以书面形式明确交付前的托运、运输等环节及保护产品质量的责任。

- 5.4.4 当产品的交付地点在本公司时，产品计划部人员、仓管员和顾客要当场对交付产品进行验证，并由顾客在销售出库单上签字完成交付。

- 5.4.5 对交付地点在顾客所在地时，由物资管理部负责委托承运公司将产品运输至顾客所在地并通知顾客提货；在运输过程中，要防止日光直晒、雨淋，要保护好产品质量和产品识别标志。

5.4.6 交付过程中，因特殊情况不能按各国际业务部、产品计划部开具的要求交付，由物资管理部发货室通知计划调度部，计划调度部及时与顾客联系，说明原因，协商延期交付或做好相应的处理。

- 6. 记录和表格

QR13-01-01	外购入库单

QR13-01-02	产品入库单

QR13-01-03	委外加工出库单

QR13-01-04	其它入库单

QR13-01-05	销售出库单

QR13-01-06	领料单

QR13-01-07	委外加工入库单

QR13-01-08	其它出库单

QR13-01-09	调拨单

QR13-01-10	盘点报告单（盘亏）

QR13-01-11	盘点报告单（盘盈）

QR13-01-12	物料盘点报告单

QR13-01-13	贮存品检查记录

QR13-01-14	XX公司领料申请单

QR13-01-15	收料通知单

QR13-01-16	退料通知单

QR13-01-17	XX公司发货通知单

QR13-01-19	不良来料送检单

QR13-01-20	成品机领用申请单

QR13-01-21	物料（成品）借用申请单

QR13-01-22	生产入库申请单

QR13-01-24	班清交接单

QR13-01-25	生产线部份物料交接单

QR13-01-26	提货通知单

QR13-01-29	材料库来料盈亏汇总表

QR13-01-30	测试板交接单

QR13-01-31	发货通知单

QR13-01-32	借机借料归还送检清单

QR13-01-33	外购物料入库登记

QR13-01-34	物料赔偿单

QR13-01-35	免费（押金）样机申请单

QR13-01-36	样机销售申请单

QR13-01-37-01	宁波XX股份有限公司手机成品库领用申请单

QR13-01-37-02	宁波XX股份有限公司手机成品库退库单

QR13-01-37-03	宁波XX股份有限公司手机成品库退厂单

QR13-01-37-04	宁波XX股份有限公司手机成品出库单据

QR13-01-37-05	宁波XX股份有限公司半成品出入库单

QR13-01-37-06	宁波XX股份有限公司半成品出库单

QR13-01-38	手机借出批准书

QR13-01-39	广告宣传费用计划申请单

QR13-01-40	样机申购单

QR13-01-41	生产任务单

QR13-01-42	企划设计任务书

QR13-01-43	物 品  发 货 通 知 单

QR13-01-44	温湿度记录表

QR09-01-26          返修机/退机申请表