洁具、工器具清洗消毒效果验证

编制：

审核：

批准：

日期：        年      月      日

目录

- 概述

2、验证目的

3、验证范围

4 验证小组成员确认

5、验证内容

6.偏差和漏项

7.再验证

8.结果与评定

1.概述

车间洁净区的洁具主要包括：拖把、抹布，工器具主要包括：手推车、称量勺、塑料桶、周转盒、不锈钢盘、量筒、烧杯等。这些工器具主要是跟药品直接接触，洁具与药品间接接触，所以其清洗和消毒的效果是很重要的，应对其清洗消毒效果进行验证，来考察是否符合规定。

2.验证目的

确认车间洁净区洁具、工器具的清洗消毒是否达到预期效果

3.验证范围：

本验证方案适用于洁净区洁具、工器具清洗消毒的验证

相关文件

| 文件名称 | 编号 |
| --- | --- |
| 生产工艺卫生管理规程 |  |
| 微生物检测操作规程 |  |

- 验证小组成员确认

| 验证小组组长 |  |
| --- | --- |
| 验证小组成员 |  |

5．验证内容：

5.1. 清洗消毒方法

5.1.1工器具消毒：先用纯化水冲洗至洁净，再用沾有75%乙醇或者0.1%醋酸洗必泰溶液（两者每半月交替使用）的抹布擦拭工器具的内、外表面并自然晾干。

5.1.2 洁具的消毒: 所有用过的拖把、抹布放于专用桶送入洁具间用纯化水冲洗干净后，再用适量的0.1%醋酸洗必泰溶液或3.3%的84消毒液（两者每半月交替使用）浸泡，10min后取出，用纯化水冲洗干净并自然晾干。

5.2取样

取样物体：称量勺、塑料桶、周转盒、不休钢盘、量筒、烧杯、手推车

取样方法：将内径为50mm*50mm的灭菌取样板放在被检物体表面，用一浸有灭菌生理盐水的棉签在其内涂抹10次，剪去手接触部分棉棒，将棉签放入含10mL灭菌生理盐水的采样管内送检，每个被检物体取三个样品。

5.2.1细菌菌落培养与计数

将已采集的样品在6 h内送实验室，每支采样管充分混匀后取1mL样液，放入灭菌平皿内，倾注适量的营养琼脂培养基，每个样品平行接种两块平皿，置35℃±2℃培养48h观察结果，并计数平板上细菌菌落数。

5.2.2细菌菌落数的计算方法：

Y2=A/S2*10，Y3=A/S3*10

式中:

Y2——工器具表面细菌菌落总数，cfu/cm2；

A——平板上平均细菌菌落数；

S2——采样面积，cm2；

Y3——洁具表面细菌菌落总数，cfu/cm2；

S3 ——平板上平均细菌菌落数。

5.2.3取样注意事项

5.2.3.1 采样用具必须无菌，只在采样时打开。检验员采样前，应双手先用酒精消毒。

5.2.3.2 样品在采样后常温下6小时内完成检验，1-4℃下保存并当天检验。

5.2.3.3清洁消毒或加工前后各取一份样品，对卫生管理的评估更合适。

5.3 验证判断标准

5.3.1 工器具表面微生物

消毒后≤10cfu/碟（¢90mm）  《医药工业洁净厂房设计规范》  GB50547-2008

5.3.2 洁具表面微生物

消毒后≤20cfu/碟（¢90mm）  《一次性使用卫生用品卫生标准》  GB15979-2002

5.4验证结果及评价

5.4.1洁具的清洗消毒

| 样品 | 目测清洗结果 | 微生物检查结果(cfu碟) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 拖把 |  |  |  |  |
| 抹布 |  |  |  |  |

结论：                        检查人：                       评价人：

5.4.2工器具的清洗消毒

| 样品 | 目测清洗结果 | 微生物检查结果（cfu/碟） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 称量勺 |  |  |  |  |
| 塑料桶 |  |  |  |  |
| 周转盒 |  |  |  |  |
| 不锈钢盘 |  |  |  |  |
| 量筒 |  |  |  |  |
| 烧杯 |  |  |  |  |
| 手推车 |  |  |  |  |

结论：                检查人：                     评价人：

6、偏差和漏项

6.1工器具清洗消毒验证过程中，应严格按照系统标准操作程、维护序保养程序、取样程序、检验规程和质量标准进行操作和判定。如果在验证过程中出现偏差，应做出合理解释或针对相应的偏差项目进行整改，并进行再验证。当出现个别取样点不符合标准的结果时，应按下列程序进行处理。

6.1．1 在不合格点重新取样，重检不合格项目。

6.1．2 必要时，在不合格点的前后分段取样，进行对照检测，以确定不合格原因。

6.1.3 如果在验证过程中出现漏项，应及时对遗漏项目进行补验证。

7.再验证

针对该系统的使用情况，为保证工艺质量，需要对系统进行必要的再验证，并及时填写记录。系统使用满一年后，必须进行再验证。

8.结果与评定