洁净区洁净服清洗消毒验证方案

一、验证目的：验证洁净区洁净服清洗消毒方法及步骤，确保洁净服清洗消毒后符合工艺要求，防止洁净服对药品产生污染。证明《洁净区工作服清洗灭菌、发放标准操作规程》中洁净服清洗消毒方法可行性和可靠性，从而避免对产品产生污染，有效地保证药品质量。

二、验证范围：本方案适用于洁净区洁净服清洗消毒效果的评价。

三、验证职责：

1验证工作组

1.1负责验证方案的审核。

1.2负责验证的协调工作，以保证本验证方案规定项目的顺利实施。

1.3负责验证数据及结果的审核

1.4负责再验证周期的确定

2质量部

2.1负责取样。

2.2负责样品检验及检验数据的填写。

2.3负责验证过程审核。

2.4负责收集各项验证、操作记录及数据。

3生产车间

3.1负责提供《洁净区工作服清洗灭菌、发放标准操作规程》文件。

3.2负责对《洁净区工作服清洗灭菌、发放标准操作规程》文件实施。

3.3负责对操作人员的安排,确保该项验证工作在动态状态下进行。

3.4负责各项验证、操作记录及数据的填写。

四、验证标准

| 序号 | 验证方法 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 洁净服表面 | 目检 | 清洁干净 |
| 微生物限度 | 培养法 | ≤50CFU /棉签 |

五、验证技术文件

| 序号 | 文件名称 | 文件编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 洁净区工作服清洗灭菌、发放标准操作规程 | WS-21-014-00 |
| 2 | 臭氧灭菌柜标准操作规程 | WS-32-012-00 |
| 3 | 臭氧灭菌烘干箱验证方案 | TS-41-027-00 |
| 4 | 微生物检验标准操作规程 | TS-20-031-00 |

六、验证内容

1.执行的标准：《洁净区工作服清洗灭菌、发放标准操作规程》。

2.可接受标准：

2.1清洁度：目测在不低于300勒克斯照明下目测检查已清洗消毒的洁净服，应无可见污迹及药物残留物。

2.2微生物限度（菌落数）≤50个/棉签。

3.清洗消毒过程：

3.1按《洁净区工作服清洗灭菌、发放标准操作规程》对洁净服进行清洗消毒，取样。

3.2清洁剂：雕牌洗洁精。

3.3消毒，用臭氧灭菌柜进行灭菌。

3.3清洗消毒过程及取样（见附表1）

3.4目测检验（见附表2）

4.检验方法：

4.1取样方式：

4.1.1目测由质量部QA人员在洁净服清洁（消毒）后进行检查。

4.1.2微生物检验由质量部检验人员在洁净服清洁（消毒）目视合格后，用灭菌棉签1个蘸取少量灭菌生理盐水，在已清洁（消毒）的洁净服袖口和拉链两旁的内外表面按25 cm2/棉签进行擦拭取样，擦拭后用灭菌剪刀剪下签头，投入盛有100ml0.9%灭菌氯化钠溶液的密塞锥形瓶中，每天取样2个，连续取样四天。

4.1.3样品应贴上标签，注明样品名称、样品编号、取样人及取样日期。

4.2微生物检验：将样品溶液分别超声2分钟,摇匀,作为供试液(不需稀释),按《微生物限度检查规程》（TS-20-031-00）检验,每支棉签菌落数=(每平均菌落数×总体积)/棉签数。

5.结果判定

5.1洁净服清洗（消毒）后目测应清洁干净，无药物残留物。

5.2微生物检验：≤50CFU /棉签

七、验证次数：进行三次重复验证

1.清洁验证记录（见附表2）

八、验证结论

九、再验证的情况说明：

清洁规程变更(如变更清洁剂、消毒剂)后，应按规程进行再验证。并需制定严格的监控计划，严格监控洁净区洁净服按《洁净区工作服清洗灭菌、发放标准操作规程》进行清洗灭菌。

附表1

| 清洁（消毒）日期 |  | 清洁（消毒）范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 清洁剂名称 |  | 清洁剂用量 |  |
| 清洁套数 |  | 消毒套数 |  |
| 清洁方法 |  | 清洁时间 |  |
| 灭菌方法 |  |  |  |
| 灭菌时间 |  | 灭菌温度 |  |
| 清洁（消毒）人 |  |  |  |
| 取样日期 | 年 月 日 | 取 样 人 |  |
| 取样日期 | 年 月 日 | 取 样 人 |  |
| 取样日期 | 年 月 日 | 取 样 人 |  |
| 取样日期 | 年 月 日 | 取 样 人 |  |
| 取样日期 | 年 月 日 | 取 样 人 |  |
| 审 核 人 |  | 审核日期 | 年 月 日 |

附表2

清洁日期：

| 日期 | 项目 |  | 标准 |  | 结果 |  |  |  |  |  | 结论 | 操作人 |  | 报告日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洁后当天 | 物理外观 |  | 目测无可见物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 微生物 |  | ≤50CFU/棉签 |  | 1号皿微生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2号皿微生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 平均数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清洁后第1天 | 物理外观 |  | 目测无可见物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 微生物 |  | ≤50CFU/棉签 |  | 1号皿微生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2号皿微生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 平均数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清洁后第2天 | 物理外观 |  | 目测无可见物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 微生物 |  | ≤50CFU/棉签 |  | 1号皿微生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2号皿微生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 平均数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清洁后第3天 | 物理外观 |  | 目测无可见物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 微生物 |  | ≤50CFU/棉签 |  | 1号皿微生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2号皿微生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 平均数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清洁后第4天 | 物理外观 |  | 目测无可见物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 微生物 |  | ≤50CFU/棉签 |  | 1号皿微生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2号皿微生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 平均数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取 样 人 |  |  |  | 检 验 人 |  |  |  |  |  | 审 核 人 |  |  |  |  |