装配调试人员培训试题

部门：         姓名：         时间：       分数：

一、填空题（20分）

1．在一个电路中，既有电阻的_________,又有电阻的___________,这种连接方式称混联。

2．一般硅管的门限电压约为        V,锗管约为_______V。希望反向漏电流IR越______越好。

3．晶体二极管的核心部分是一个______,具有_单向导电_性。晶体三极管的显著特点是具有           作用，可分为型           和            型两大类。

4．稳压二极管正常工作时应加_      _电压，在其电路中必须串接一只_        ___。

5．电阻器阻值单位为Ω，1MΩ=        KΩ=         Ω。

6．某电阻的色环为白、棕、红、金，其阻值为        Ω。

7．半导体二极管具有               特性。

8．稳压二极管的作用是               。

9．在电路中，各点的电位与              有关，而两点间的电压与这两点的           决定。

10．电阻器的标示方法分为           ，            ，                。

二、选择题（30分）

1.一段导线其阻值为R,若将其从中间对折合并成一条新导线，其阻值为(      )。

A．1/2R    B. 1/4R   C.  1/8R

2.若将一段电阻为R的导线均匀拉长至原来的两倍，则其阻值为(    )。

A. 2R      B.4R      C.1/2R

3.电阻器表面所标志的阻值是(     )。    A.实际值   B.标称值   C.实际值或标称值

4.输出直流电源中有脉动的直流成分，则说明(    )不好。A．整流B.滤波 C.稳压D.放大

5.电阻值的偏差有三个等级，I级电阻的阻值误差为(    )A．± 5%B。±10% C。±15 %

6.电阻的色标法中，当色环个数为五道时，说明(     )。

A．该电阻碍为精密电阻B。该电阻为功率电阻

C．该电阻为线绕式电阻 D。该电阻为特殊电阻

7.电容器是一种能存储(  )的元件。A．电能 B.磁能C.势能 D.动能

8.色标电阻法中，四道色环中的第一道色环不可能是(      )色。A．黑B.红C.白 D.棕

9.助焊剂在焊接过中起(      )。

A．清除被焊金属表面的氧化物和污垢      B．参与焊接，与焊料和焊盘金属形成合金

C．清除锡料的氧化物                D．有助于提高焊接温度

10.无线电装配中的手工焊接，焊接时间一般以(    )为宜。

A．3 s左右     B.3min左右     C.越快好      D.不定时

11.色标法标志电容器时，其容量单位是（      ）A．F    B.nF    C.uF    D.pF

12.在文字符号标志的电阻法中，4K5的阻值为（     ）A．450K  B.45K  C.4.5K  D.4×105K

13.某三极管的型号为3DA93其中A的含义是（      ）

A．高频大功率   B.低频大功率    C.高频小功率    D.低频小功率

14.自动频率控制电路是一个（     ）

A.闭环正反馈电路    B.闭环负反馈电路    C.开环放大电路    D.选频电路

15.我国规定，调幅收音机中频是（   ）A.10.7MHz   B.38MHz    C.465MHz    D. +75MHz

三、判断题（20分）

1.可利用三极管的一个PN结代替同材料的二极管使用。(     )

2.二极管一旦被反向击穿就不能再使用。(     )

3.耦合电容器具有隔断直流而通交流的作用。(   )

4.一般情况下，线绕电阻器的精度高于膜式电阻器。(     )

5.一般用五道色环标志的电阻器是精密电阻器。(     )

6.电容器一种能存储电能的自发电元件。(    )

7.电容器有通高频，断低频的能力。(     )

8.一个电容器的漏电阻越小越好。(      )

9.一个电容器的漏电流越大越好。(      )

10.过载是通路状态的一种。(     )

11.N型半导体中自由电子是多子，空穴是少子。(       )

12.如果发射极和集电极同时正偏，则晶体管处于放大状态。（      ）

13.在脉冲和数字电路中，晶体管多数被作为开关管使用。（      ）

14.文字标志电阻器为R33J中，J的含义是+10%。（    ）

15.与非门的逻辑功能是：有1出0，全0出1.（     ）

16．电视机中显像管需要的高压是由场输出电路提供的。（   ）

17．调频接收机收到的信号是幅度越大，其音量就越大。（     ）

18．在收音机中，跟踪就是指使本振频率总比收到的载频高465KHZ（    ）

19．根据立体图可判定三视图中主视图是否有错误。（      ）

20．固定角尺不带数值测量。（        ）

四、简答题（30分）

1．如何检测发光二极管？

2. 简述对开关元件检测的基本要求。

3. 简述对继电器检测的基本要求有哪些。

4. 简述一个良好焊点应具备的要求。

5．简述国产半导体分立器件的型号命名中各部分的意义。